# MAX6675 FreeRTOS温度采集任务开发指南

ESP32-S3 · ESP-IDF v5.2.1 · 自主编程练习

目标：在已有MAX6675驱动基础上，把周期温度检测改为FreeRTOS任务，并逐步学习固定周期调度、错误处理、任务句柄和队列通信。本文给出知识与框架，不直接替代练习实现。

# 1. 为什么要把温度检测写成任务

在只有一个功能的最小程序中，可以直接在app_main()里无限循环读取温度。但真实产品还要同时处理显示、按键、加热控制、网络等功能。FreeRTOS任务将这些长期运行的职责拆开，由调度器安排CPU时间。

温度采集任务：每500 ms读取MAX6675

显示任务：    刷新显示内容

按键任务：    检测用户输入

控制任务：    根据温度控制加热

网络任务：    上传状态

任务不一定始终并行执行。单个CPU核心在不同任务之间快速切换；ESP32-S3也可以利用双核。任务主动阻塞或延时后，CPU才能高效运行其他任务。

# 2. 推荐的职责划分

| 层次 | 负责内容 | 不应该负责 |
| --- | --- | --- |
| app_main() | 系统初始化、创建任务 | 长期循环读取传感器 |
| 温度任务 | 决定何时采样、如何处理结果 | SPI寄存器和位级细节 |
| MAX6675驱动 | 完成一次硬件读取和数据解析 | 显示、网络或加热业务 |

app_main()

├── max6675_init()        只执行一次

└── xTaskCreate()         创建温度任务

max6675_task()

└── max6675_read()        每个采样周期执行一次

# 3. FreeRTOS任务函数的固定形式

void max6675_task(void *pvParameters)

{

while (1) {

// 周期性工作

vTaskDelay(...);

}

}

- 返回类型是void：FreeRTOS不会读取任务函数的普通返回值。

- 参数是void *：可以传入任意类型对象的地址，例如配置、队列或设备上下文。

- 任务通常包含无限循环：嵌入式周期功能不会像普通函数一样执行一次就结束。

- 任务必须阻塞、等待或延时：否则无限循环会长期占用CPU，影响其他任务并可能触发看门狗。

暂时不使用参数时，可以写：

(void)pvParameters;

这表示程序员有意不使用参数，可以避免部分编译器的未使用参数警告。

# 4. xTaskCreate()的参数

BaseType_t result = xTaskCreate(

max6675_task,

"max6675_task",

3072,

NULL,

2,

NULL

);

| 参数 | 示例 | 作用与原因 |
| --- | --- | --- |
| 任务函数 | max6675_task | 传递函数地址，不写括号；调度器稍后调用 |
| 任务名称 | "max6675_task" | 用于调试、日志和任务状态查看 |
| 栈大小 | 3072 | ESP-IDF中按字节计算，容纳局部变量和函数调用 |
| 任务参数 | NULL | 当前不传配置；以后可传队列或结构体地址 |
| 优先级 | 2 | 温度采样不是极高紧急任务，使用较低优先级 |
| 任务句柄输出 | NULL | 暂时不控制任务，因此不保存句柄 |

xTaskCreate()返回BaseType_t。pdPASS表示创建成功；失败通常是内存不足。它不是esp_err_t体系，因此不应直接套用ESP_ERROR_CHECK。

if (result != pdPASS) {

ESP_LOGE("APP", "MAX6675任务创建失败");

}

# 5. 任务栈是什么

每个任务都有独立栈空间，用于保存局部变量、函数参数、返回地址和临时数据。MAX6675任务较简单，可以从3072字节开始。栈太小可能引起Stack overflow、异常重启或LoadProhibited；栈过大则浪费RAM。

调试时可在任务内部查询历史最小剩余栈空间：

UBaseType_t remaining = uxTaskGetStackHighWaterMark(NULL);

ESP_LOGI("MAX6675_TASK", "剩余最小栈空间：%u", remaining);

不要每500 ms长期打印该信息；可以只在调试阶段偶尔查看。

# 6. 任务优先级和调度

优先级数值越大，任务越优先。高优先级任务处于Ready状态时，会优先于低优先级任务运行。但高优先级并不等于运行更快；如果它永不阻塞，低优先级任务可能长期得不到CPU。

- 温度传感器每500 ms读取一次，通常使用低到中等优先级。

- 中断处理、硬实时控制和通信时序可能需要更高优先级。

- 不要通过随意提高优先级掩盖任务阻塞或设计问题。

# 7. vTaskDelay()与xTaskDelayUntil()

## 7.1 相对延时：vTaskDelay()

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));

从执行到这一行开始延时500 ms。pdMS_TO_TICKS()把毫秒换算成FreeRTOS Tick。延时期间任务进入Blocked状态，CPU可执行其他任务。

读取和日志耗时10 ms

再延时500 ms

实际循环周期约510 ms

这种方式简单，但任务执行时间会累加到周期中，长期存在时间漂移。

## 7.2 固定周期：xTaskDelayUntil()

TickType_t last_wake_time = xTaskGetTickCount();

while (1) {

// 周期工作

xTaskDelayUntil(

&last_wake_time,

pdMS_TO_TICKS(500)

);

}

它以last_wake_time为时间基准，目标唤醒时刻依次为0、500、1000、1500 ms，而不是在每次工作完成后重新等待500 ms。因此更适合固定采样周期。

| 方式 | 周期特点 | 适用情况 |
| --- | --- | --- |
| vTaskDelay | 工作时间会累加，可能漂移 | 简单等待、周期精度要求不高 |
| xTaskDelayUntil | 以固定基准周期唤醒 | 传感器采样、周期控制任务 |

# 8. 温度任务练习框架

先在适当的头文件中声明任务函数，或者把任务放在main.cpp中并在使用前定义。然后根据TODO自行补全：

void max6675_task(void *pvParameters)

{

(void)pvParameters;

TickType_t last_wake_time = xTaskGetTickCount();

while (1) {

float temperature = 0.0f;

// TODO 1：调用max6675_read()并保存错误码

// TODO 2：ESP_OK时打印有效温度

// TODO 3：ESP_ERR_INVALID_STATE时处理热电偶断开

// TODO 4：其他错误使用esp_err_to_name()打印

xTaskDelayUntil(

&last_wake_time,

pdMS_TO_TICKS(500)

);

}

}

建议把返回结果分为三类：

if (err == ESP_OK) {

// 温度有效

} else if (err == ESP_ERR_INVALID_STATE) {

// 当前驱动用该错误表示热电偶断开

} else {

// SPI或其他系统错误

}

当前max6675_read()已经打印原始值和温度。如果任务也打印，会看到重复日志。学习阶段可以接受；后续应明确由驱动层还是任务层负责运行日志。通常驱动返回数据和错误，任务决定如何记录或上报。

# 9. app_main()练习框架

extern "C" void app_main(void)

{

ESP_ERROR_CHECK(max6675_init());

BaseType_t result = xTaskCreate(

// TODO：任务函数

// TODO：任务名称

// TODO：栈大小

// TODO：参数

// TODO：优先级

// TODO：任务句柄

);

if (result != pdPASS) {

ESP_LOGE("APP", "创建温度任务失败");

}

}

任务创建成功后，app_main()不需要再保留原来的温度读取无限循环。app_main()可以结束，已创建的FreeRTOS任务会继续由调度器运行。

# 10. 任务放在哪个文件

初学方案：把max6675_task()放进MAX6675.c。文件少、容易理解，但驱动和应用调度耦合。

MAX6675.c

├── max6675_init()

├── max6675_read()

└── max6675_task()

推荐工程方案：MAX6675.c只提供硬件驱动，把任务放在temperature_task.c或main.cpp中。

MAX6675.c

├── max6675_init()

└── max6675_read()

temperature_task.c

└── temperature_task()

这样可以更清楚地区分“如何读取硬件”和“何时读取、读取后做什么”。

# 11. 任务句柄

若以后需要暂停、恢复、删除或通知任务，可以保存句柄：

static TaskHandle_t max6675_task_handle = NULL;

xTaskCreate(

max6675_task,

"max6675_task",

3072,

NULL,

2,

&max6675_task_handle

);

第一阶段不需要控制任务时，最后一个参数使用NULL更简单。不要为了保存而保存没有用途的句柄。

# 12. 任务参数与生命周期

void *参数可以传入任意对象地址，但对象必须在任务使用期间一直有效。下面的写法不安全：

void create_task(void)

{

int interval = 500;

xTaskCreate(task, "task", 3072, &interval, 2, NULL);

}

// create_task返回后，interval的生命周期结束

安全选择包括静态变量、全局对象、生命周期覆盖任务的配置对象，或者明确管理的动态内存。当前任务不需要参数时直接传NULL。

# 13. 第二阶段：使用队列传递温度

第一阶段只在任务中打印。稳定后，让一个采集任务独占MAX6675，再通过队列向显示、控制或网络模块传递结果。不要让多个业务任务分别直接读取同一个传感器。

MAX6675采集任务

↓

长度为1的最新值队列

├──→ 显示逻辑

├──→ 控制逻辑

└──→ 网络逻辑

如果只保存最新温度，可以创建长度为1的队列：

QueueHandle_t temperature_queue =

xQueueCreate(1, sizeof(float));

采集任务写入最新值：

xQueueOverwrite(temperature_queue, &temperature);

使用者无阻塞地查看最新值：

float temperature;

if (xQueuePeek(temperature_queue, &temperature, 0) == pdTRUE) {

// 使用有效温度

}

xQueueOverwrite()只适合长度为1的队列。队列比无保护全局变量更清楚地表达数据流，并提供FreeRTOS管理的任务同步。

# 14. 更完整的采样消息

只传float无法表达热电偶断线或采样时间。后续可以定义：

typedef struct {

float temperature_c;

esp_err_t status;

TickType_t timestamp;

} max6675_sample_t;

- temperature_c：摄氏温度。

- status：ESP_OK、热电偶断线或SPI错误。

- timestamp：采样时刻，用于判断数据是否过期。

这种设计可以防止控制任务在传感器断线后继续误用上一次温度。

# 15. 常见错误

| 错误 | 可能结果 | 正确原则 |
| --- | --- | --- |
| 无限循环没有延时或阻塞 | CPU占用高、其他任务饥饿、看门狗 | 每轮等待下一采样周期 |
| 在任务循环中重复初始化SPI | ESP_ERR_INVALID_STATE或资源冲突 | 总线和设备只初始化一次 |
| 不检查xTaskCreate返回值 | 任务没创建却难以定位 | 检查是否等于pdPASS |
| 不检查max6675_read返回值 | 使用无效或旧温度 | 仅ESP_OK时使用输出 |
| 任务函数直接return | 任务状态异常 | 长期运行；需结束时vTaskDelete(NULL) |
| 传入短生命周期局部变量地址 | 悬空指针、随机异常 | 确保参数对象寿命覆盖任务 |
| 随意提高优先级 | 低优先级任务无法执行 | 按实时需求设置并确保主动阻塞 |

# 16. 分阶段练习清单

## 第一阶段：任务化

- 定义符合FreeRTOS签名的温度任务函数。

- app_main()先初始化MAX6675，再创建任务。

- 任务每500 ms读取一次，并区分成功、断线和其他错误。

- 确认app_main()结束后任务仍持续输出。

## 第二阶段：固定周期和调试

- 将vTaskDelay()换成xTaskDelayUntil()。

- 观察日志周期是否稳定。

- 使用栈高水位函数评估3072字节是否合理。

- 保存任务句柄，并理解什么时候真正需要它。

## 第三阶段：任务间通信

- 创建长度为1的队列保存最新采样。

- 采集任务写队列，另一个任务读取并打印。

- 把float升级为包含状态和时间戳的采样结构体。

# 17. 完成第一阶段后的自检问题

- 为什么max6675_init()不能放在while循环里？

- 为什么xTaskCreate()传入max6675_task而不是max6675_task()？

- 为什么任务必须延时或阻塞？

- vTaskDelay()和xTaskDelayUntil()的周期有什么不同？

- 为什么读取失败时不能使用temperature？

- 为什么任务参数指向的对象必须长期存在？

- 为什么建议只有一个任务直接操作MAX6675？

如果能够独立回答这些问题，就说明已经理解了“把循环搬进任务”背后的调度、生命周期和数据所有权，而不只是记住了函数写法。