# MAX6675温度通过I²C数码管显示开发指南

ESP32-S3 · ESP-IDF v5.2.1 · HT16K33十四段显示器

目标：理解I²C通信以及tstFryer当前显示方案，在新项目中先独立驱动一块HT16K33显示器，再把MAX6675温度安全地传递给显示任务。本文提供原理、API说明和TODO框架，便于自主完成程序。

# 1. 先澄清：当前项目究竟是不是I²C

当前tstFryer主工程的数码管实现确实使用I²C，但组件目录和初始化函数仍保留TM1638、tm1638_init等旧名称，容易造成误解。真正的TM1638是CLK、DIO、STB三线串行接口，并不是标准I²C；当前有效实现已经迁移成AlphaNum4类驱动HT16K33十四段显示器。

当前有效数据链路：

ESP32-S3

↓ I²C（SDA/SCL）

HT16K33显示驱动芯片

↓ 段线/位线

四位十四段数码管

组件仍编译tm1638.cpp和AlphaNum4.cpp；旧的TM1618_FillDisplayBuffer系列兼容函数多数已经被注释，不适合作为新项目的学习入口。新项目应直接围绕HT16K33和AlphaNum4接口设计。

# 2. 当前项目的I²C硬件配置

| 项目 | 当前配置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SDA | GPIO4 | 双向数据线 |
| SCL | GPIO5 | 主机产生时钟 |
| I²C端口 | I2C_NUM_0 | ESP32-S3的I²C控制器0 |
| 总线频率 | 100 kHz | I²C标准模式，适合入门调试 |

项目定义了四块显示器：

| 显示对象 | 7位地址 |
| --- | --- |
| left_first_display | 0x70 |
| left_second_display | 0x71 |
| right_first_display | 0x73 |
| right_second_display | 0x74 |

新项目建议先连接一块屏并使用0x70。GPIO4、GPIO5只能在接线和开发板资源允许时沿用，不应因为原项目如此定义就盲目复制。

# 3. I²C与SPI对比

| 特性 | SPI / MAX6675 | I²C / HT16K33 |
| --- | --- | --- |
| 时钟 | SCK | SCL |
| 数据 | MISO；MAX6675无MOSI | 一根双向SDA |
| 设备选择 | 每个设备独立CS | 7位设备地址 |
| 应答 | 通常没有字节ACK | 每个字节有ACK/NACK |
| 当前频率 | 1 MHz | 100 kHz |
| 总线扩展 | 增加设备通常增加CS | 共用SDA/SCL，地址必须不同 |

# 4. SDA、SCL和上拉电阻

- SCL：时钟线，主机决定通信节奏。

- SDA：双向数据线，主机发送地址和数据，从机也通过它回应ACK。

- I²C通常采用开漏输出：设备可以拉低总线，但不主动推高总线。

- SDA和SCL释放后由上拉电阻恢复高电平，因此两根线都需要上拉。

3.3V

├── 上拉电阻 ── SDA

└── 上拉电阻 ── SCL

ESP32代码可以启用内部上拉，但内部上拉较弱。实际硬件通常使用外部上拉，4.7 kΩ是常见起点，最终取值需结合电压、模块自带电阻、线长和总线电容。如果显示模块已经带上拉，不要机械地重复增加过多并联上拉。

# 5. START、地址、ACK和STOP

START

→ 发送7位地址 + Write位

→ 从机ACK

→ 发送命令或数据字节

→ 每个字节后从机ACK

→ STOP

- START：主机宣布一次事务开始。

- 地址：决定总线上哪颗设备参与通信。

- ACK：从机确认已经接收到前一个字节。

- NACK：没有设备应答，或设备不接受当前传输。

- STOP：主机结束事务并释放总线。

如果地址0x70收到NACK，应优先检查供电、共地、SDA/SCL、上拉、地址、GPIO冲突和电平兼容，而不是立刻怀疑字符段码。

# 6. 7位地址为什么写0x70

ESP-IDF接口接收7位设备地址，因此应直接写：

#define DISPLAY_ADDR 0x70

不要自行左移成0xE0。底层驱动会根据读写方向自动组合地址和R/W位。0x70、0x71等是不同设备地址；同一总线上的设备地址不能冲突。

# 7. ESP-IDF v5.2.1初始化I²C

#include "driver/i2c.h"

i2c_config_t conf = {};

conf.mode = I2C_MODE_MASTER;

conf.sda_io_num = I2C_MASTER_SDA;

conf.sda_pullup_en = GPIO_PULLUP_ENABLE;

conf.scl_io_num = I2C_MASTER_SCL;

conf.scl_pullup_en = GPIO_PULLUP_ENABLE;

conf.master.clk_speed = 100000;

| 字段 | 原因 |
| --- | --- |
| mode | ESP32-S3作为主机，产生时钟并发起事务 |
| sda_io_num | 指定双向数据线GPIO |
| scl_io_num | 指定时钟线GPIO |
| pullup_en | 启用内部弱上拉，不能替代对硬件上拉的确认 |
| clk_speed | 100000 Hz，即标准模式100 kHz |

## 7.1 i2c_param_config()

esp_err_t err = i2c_param_config(I2C_NUM_0, &conf);

把端口、引脚、主机模式、上拉和频率参数配置到指定I²C控制器。&conf表示传入配置结构体的地址。失败时不应继续安装驱动。

## 7.2 i2c_driver_install()

err = i2c_driver_install(

I2C_NUM_0,

I2C_MODE_MASTER,

0,

0,

0

);

| 参数 | 作用 |
| --- | --- |
| I2C_NUM_0 | 安装到控制器0 |
| I2C_MODE_MASTER | 安装主机驱动 |
| 两个0长度 | 主机模式不使用从机收发缓冲区 |
| 最后一个0 | 使用默认中断分配标志 |

调用顺序必须是先i2c_param_config()，再i2c_driver_install()。初始化通常只执行一次，不要放进周期任务循环。

# 8. 先完成I²C地址扫描

在写显示驱动前，先扫描0x08～0x77并打印收到ACK的地址。单块显示器应发现0x70；原项目完整硬件可能发现0x70、0x71、0x73、0x74。

for address = 0x08 到 0x77

尝试向address发起一次I²C访问

如果收到ACK

打印 address

| 扫描结果 | 下一步判断 |
| --- | --- |
| 扫描不到0x70 | 优先排查供电、接线、地址、上拉和GPIO配置 |
| 能扫描到0x70但不显示 | 排查HT16K33初始化命令、显示缓冲区和段码 |

# 9. 向HT16K33写入数据

esp_err_t err = i2c_master_write_to_device(

I2C_NUM_0,

0x70,

data,

length,

pdMS_TO_TICKS(100)

);

| 参数 | 意义 |
| --- | --- |
| I2C_NUM_0 | 使用哪一个I²C控制器 |
| 0x70 | 目标设备的7位地址 |
| data | 要发送的数据缓冲区地址 |
| length | 发送的字节数量 |
| 100 ms | 等待事务完成的最大时间 |

该函数内部完成START、地址、ACK检查、数据发送和STOP。发送一个命令的例子：

uint8_t command = 0x21;

err = i2c_master_write_to_device(

I2C_NUM_0, 0x70, &command, 1,

pdMS_TO_TICKS(100)

);

# 10. HT16K33初始化命令

| 步骤 | 典型命令 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 开启振荡器 | 0x21 | 启动内部显示扫描时钟 |
| 显示开启、闪烁关闭 | 0x81 | 打开输出，不使用闪烁 |
| 最大亮度 | 0xEF | 0xE0与亮度15组合 |
| 清空显示RAM | 地址0x00 + 空数据 | 清除上电垃圾段码 |

推荐逐条发送并检查每一步返回值。只有上一条命令成功，才继续下一条；这样出现NACK时能准确知道失败阶段。

# 11. AlphaNum4驱动接口

| 接口 | 作用 | 是否立即产生I²C |
| --- | --- | --- |
| begin() | 保存端口地址并初始化HT16K33 | 是 |
| setBrightness() | 设置0～15亮度 | 是 |
| setBlinkRate() | 设置闪烁状态 | 是 |
| clear() | 清空ESP32本地显示缓冲区 | 否 |
| writeDigitAscii() | 在本地缓冲区设置一个ASCII字符 | 否 |
| print() | 把最多4个字符写入本地缓冲区 | 否 |
| writeDisplay() | 把完整缓冲区发送到显示RAM | 是 |

最关键的认识是：修改本地缓冲区不等于屏幕已经刷新。clear()、print()、writeDigitAscii()之后仍需调用writeDisplay()。

# 12. 字符、段码和小数点

十四段显示器不理解字符本身。AlphaNum4内部字体表把ASCII字符转换为16位段码，再写入_displayBuffer。

ASCII字符 'A'

↓ alphafonttable['A']

十四段位图

↓ writeDisplay()

HT16K33显示RAM

写入单个字符：

display.writeDigitAscii(

0,      // 位置0，最左侧

'2',    // ASCII字符

false   // 不点亮小数点

);

位置范围是0～3，从左到右。第三个参数为true时，在该字符后点亮小数点；小数点不额外占用字符位置。

# 13. 正确刷新四位显示

display.clear();

display.writeDigitAscii(0, '2', false);

display.writeDigitAscii(1, '5', true);

display.writeDigitAscii(2, '0', false);

display.writeDigitAscii(3, 'C', false);

esp_err_t err = display.writeDisplay();

视觉效果约为25.0C。建议先清空缓冲区，完整设置四位，最后只调用一次writeDisplay()。如果每写一位就刷新一次，不仅I²C事务增多，还可能让显示短暂出现中间状态。

# 14. 把MAX6675温度格式化为四位

炸炉温度经常超过100°C，四位显示器最实用的第一版格式是整数温度加C：

25C

180C

250C

四舍五入并格式化：

int value = (int)(temperature_c + 0.5f);

char text[5];

snprintf(text, sizeof(text), "%3dC", value);

- %3d：至少占3个字符，位数不足时左侧补空格。

- C：固定放在第4位。

- text[5]：4个显示字符，加字符串结束符\0。

然后：

display.print(text);

return display.writeDisplay();

若显示一位小数，25.0C可用四位表示，但180.0C需要五位。因此第一版建议优先显示完整整数范围。

# 15. 温度显示函数练习框架

esp_err_t display_temperature_c(

AlphaNum4 &display,

float temperature_c

)

{

// TODO 1：检查温度范围，例如0～999°C

// TODO 2：将float四舍五入成int

// TODO 3：定义char text[5]

// TODO 4：使用snprintf生成"%3dC"

// TODO 5：display.print(text)

// TODO 6：return display.writeDisplay()

}

热电偶断开时可显示OPEN，其他错误可显示ERR。每条显示路径最后都要检查writeDisplay()的I²C返回值。

# 16. 第一阶段：在温度任务中直接显示

void temperature_task(void *pvParameters)

{

AlphaNum4 *display =

static_cast<AlphaNum4 *>(pvParameters);

TickType_t last_wake_time = xTaskGetTickCount();

while (1) {

float temperature_c = 0.0f;

esp_err_t err = max6675_read(&temperature_c);

if (err == ESP_OK) {

// TODO：显示有效温度

} else if (err == ESP_ERR_INVALID_STATE) {

// TODO：显示OPEN

} else {

// TODO：显示ERR

}

xTaskDelayUntil(

&last_wake_time,

pdMS_TO_TICKS(500)

);

}

}

任务参数必须指向长期存在的显示对象。适合使用静态或全局对象；不要把即将结束生命周期的局部对象地址传给长期任务。

# 17. 推荐结构：温度任务和显示任务分离

MAX6675温度任务

↓ temperature_sample_t

长度为1的最新值队列

↓

HT16K33显示任务

采样消息建议同时携带温度、状态和时间：

typedef struct {

float temperature_c;

esp_err_t status;

TickType_t timestamp;

} temperature_sample_t;

创建队列：

QueueHandle_t temperature_queue = xQueueCreate(

1,

sizeof(temperature_sample_t)

);

温度任务覆盖最新值：

xQueueOverwrite(temperature_queue, &sample);

显示任务阻塞等待：

temperature_sample_t sample;

if (xQueueReceive(

temperature_queue,

&sample,

portMAX_DELAY

) == pdTRUE) {

// 根据status显示温度、OPEN或ERR

}

显示任务不必额外轮询延时：队列没有数据时它处于阻塞状态，新样本写入后自动唤醒。

# 18. 为什么只让一个任务操作显示器

I²C底层可能具备一定的总线互斥，但AlphaNum4对象还有本地_displayBuffer。如果多个任务交叉执行clear、writeDigitAscii和writeDisplay，可能把不同界面的字符组合到一起。

温度任务：clear()

↓ 被调度器切换

状态任务：print("WIFI")

↓ 再切换

温度任务：writeDigitAscii() + writeDisplay()

↓

屏幕内容混合或覆盖

最简单可靠的所有权规则是：只有显示任务能直接操作AlphaNum4对象；其他模块通过队列发送温度或显示消息。

# 19. 常见问题排查

| 现象 | 常见原因 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 扫描不到0x70 | 接线、供电、上拉、地址或GPIO错误 | 万用表、原理图、I²C扫描器 |
| ESP_ERR_TIMEOUT | SCL/SDA被拉低或总线异常 | 检查短路、电平和上拉 |
| 收到NACK | 地址错误或设备未工作 | 确认7位地址及0x21初始化 |
| 字符缓冲区改变但屏幕不变 | 忘记writeDisplay() | 检查最终I²C刷新调用 |
| 旧百位残留 | 更新前没有clear或补空格 | 每次完整重建4位缓冲区 |
| 字符乱码 | 段码映射或显示硬件型号不一致 | 先显示8888和固定ASCII |
| 偶发混合内容 | 多个任务操作同一对象 | 统一由显示任务管理 |

# 20. 分阶段练习路线

## 阶段一：验证I²C硬件

- 配置SDA、SCL、100 kHz和主机模式。

- 安装I²C驱动并检查返回值。

- 扫描地址，确认发现0x70。

## 阶段二：直接发送HT16K33命令

- 发送0x21打开振荡器。

- 发送0x81打开显示并关闭闪烁。

- 发送0xEF设置亮度。

- 逐步检查ACK和esp_err_t。

## 阶段三：显示固定内容

- 依次显示8888、TEST、25C和OPEN。

- 理解clear、writeDigitAscii、print和writeDisplay的区别。

## 阶段四：显示固定温度

- 测试25°C、180°C和250°C。

- 确认两位数不会残留旧百位。

- 确认超范围值有明确处理。

## 阶段五：接入MAX6675任务

- ESP_OK显示温度，断线显示OPEN，其他错误显示ERR。

- 先在同一任务打通，再拆成温度任务和显示任务。

## 阶段六：使用队列解耦

- 创建长度为1的采样队列。

- 温度任务写入temperature_sample_t。

- 显示任务独占AlphaNum4并阻塞等待消息。

# 21. 学习完成后的自检问题

- 为什么I²C不需要为每颗设备单独设置CS？

- 为什么地址使用0x70而不是0xE0？

- 为什么SDA和SCL都需要上拉？

- ACK和NACK分别说明什么？

- clear()和writeDisplay()为什么不是同一件事？

- 为什么writeDigitAscii()之后屏幕可能没有变化？

- 为什么四位显示器优先显示180C而不是180.0C？

- 为什么建议只有显示任务操作AlphaNum4对象？

- 为什么队列消息最好包含状态和时间戳，而不只是float温度？

能够独立回答这些问题，并完成扫描器、固定字符、固定温度和任务队列四个实验，就说明已经掌握了从I²C电气层到应用层显示的数据链路。

# 附录A：I²C扫描器完整实现与函数说明

ESP-IDF v5.2.1传统I²C API没有一个直接叫“扫描总线”的单独函数。扫描器需要为0x08～0x77的每个7位地址构造一个仅包含地址阶段的事务，并根据该地址是否返回ACK判断设备是否存在。

## A.1 扫描器使用的函数

| 函数 | 作用 |
| --- | --- |
| i2c_cmd_link_create() | 创建一条临时I²C命令链 |
| i2c_master_start() | 向命令链加入START条件 |
| i2c_master_write_byte() | 发送地址字节，并要求检查ACK |
| i2c_master_stop() | 向命令链加入STOP条件 |
| i2c_master_cmd_begin() | 真正执行事务；ESP_OK代表收到ACK |
| i2c_cmd_link_delete() | 释放命令链内存，无论成功失败都必须调用 |

其中真正启动硬件通信并返回结果的是i2c_master_cmd_begin()。前面几个函数只是在内存中描述即将执行的START、地址和STOP。

## A.2 完整扫描函数

#include "driver/i2c.h"

#include "esp_log.h"

static const char *TAG = "I2C_SCAN";

void i2c_scan(i2c_port_t i2c_port)

{

int device_count = 0;

ESP_LOGI(TAG, "开始扫描I2C总线...");

for (uint8_t address = 0x08;

address <= 0x77;

address++) {

i2c_cmd_handle_t cmd =

i2c_cmd_link_create();

if (cmd == NULL) {

ESP_LOGE(TAG, "创建I2C命令失败");

return;

}

i2c_master_start(cmd);

i2c_master_write_byte(

cmd,

(address << 1) | I2C_MASTER_WRITE,

true

);

i2c_master_stop(cmd);

esp_err_t err = i2c_master_cmd_begin(

i2c_port,

cmd,

pdMS_TO_TICKS(20)

);

i2c_cmd_link_delete(cmd);

if (err == ESP_OK) {

ESP_LOGI(

TAG,

"发现I2C设备：0x%02X",

(unsigned int)address

);

device_count++;

}

}

if (device_count == 0) {

ESP_LOGW(TAG, "没有发现任何I2C设备");

} else {

ESP_LOGI(

TAG,

"扫描完成，共发现%d个设备",

device_count

);

}

}

## A.3 正确调用顺序

扫描器依赖已经安装的I²C驱动，因此必须放在i2c_param_config()和i2c_driver_install()都成功之后：

ESP_ERROR_CHECK(

i2c_param_config(I2C_MASTER_PORT, &conf)

);

ESP_ERROR_CHECK(

i2c_driver_install(

I2C_MASTER_PORT,

I2C_MODE_MASTER,

0, 0, 0

)

);

i2c_scan(I2C_MASTER_PORT);

配置I²C参数

↓

安装I²C驱动

↓

扫描地址

↓

初始化HT16K33

不能在安装驱动之前调用扫描器，也不要在每500 ms的温度任务循环中反复扫描。扫描主要用于启动调试或故障诊断。

## A.4 为什么扫描0x08～0x77

I²C使用7位地址，但最低的一部分和最高的一部分地址被协议保留。常规设备扫描通常使用0x08～0x77，避免对保留地址发送普通设备访问。

## A.5 地址为什么在这里左移

(address << 1) | I2C_MASTER_WRITE

i2c_master_write_byte()发送的是完整地址字节，其格式是“7位设备地址 + 1位读写方向”。因此扫描器在手动构造地址字节时需要把0x70左移一位，再合入写方向位。

但调用i2c_master_write_to_device()时，驱动参数要求直接传7位地址，所以使用0x70，不能再次左移。

| 调用位置 | 应该传入 | 是否手动左移 |
| --- | --- | --- |
| i2c_master_write_byte()手动地址阶段 | (address << 1) ¦ Write | 是 |
| i2c_master_write_to_device() | 0x70 | 否 |

## A.6 true参数为什么重要

i2c_master_write_byte(cmd, address_byte, true);

最后的true表示启用ACK检查。只有检查ACK，i2c_master_cmd_begin()的结果才能用于判断该地址是否存在设备。如果设备没有拉低SDA回应ACK，事务会返回失败。

## A.7 每轮为什么必须delete

i2c_cmd_link_create()会分配命令链资源。扫描器要尝试上百个地址，所以无论地址是否应答，都必须在本轮调用i2c_cmd_link_delete(cmd)。否则扫描过程中会持续泄漏内存。

## A.8 返回值如何理解

| 返回值 | 扫描时的含义 | 建议处理 |
| --- | --- | --- |
| ESP_OK | 目标地址收到ACK，设备存在 | 打印地址并增加计数 |
| ESP_FAIL | 通常没有收到ACK | 扫描时跳过该地址 |
| ESP_ERR_TIMEOUT | 总线超时，SDA或SCL可能被拉住 | 检查短路、上拉、电平和接线 |

## A.9 预期日志

连接一块默认地址HT16K33时：

I (...) I2C_SCAN: 开始扫描I2C总线...

I (...) I2C_SCAN: 发现I2C设备：0x70

I (...) I2C_SCAN: 扫描完成，共发现1个设备

使用tstFryer完整四屏硬件时，可能发现：

0x70

0x71

0x73

0x74

## A.10 扫描后的判断

| 结果 | 说明 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 发现0x70 | I²C基本接线、地址和ACK正常 | 继续发送0x21、0x81、0xEF初始化HT16K33 |
| 没有设备 | 总线或硬件尚未连通 | 检查供电、共地、SDA/SCL、上拉、GPIO和地址 |
| 发现意外地址 | 地址跳线或总线上其他设备存在 | 核对模块地址配置和原理图 |
| 大量地址都应答 | SDA可能被异常拉低 | 检查短路、焊接和电平 |

把“扫描到0x70”作为I²C硬件层的第一项验收条件。扫描不到设备时，不应继续排查字体表和温度格式化，因为通信链路尚未建立。