# MAX6675 SPI代码详解与函数使用指南

适用平台：ESP32-S3 · ESP-IDF v5.2.1

对应项目：esp32s3-original-project

本文说明当前初始代码为什么这样编写、每个配置项的作用、ESP-IDF函数的参数与返回值，以及程序从启动到得到温度的完整过程。

# 1. 程序整体目标

这份驱动完成一条最小但完整的数据链路：

初始化SPI总线

↓

把MAX6675注册为SPI设备

↓

保存设备句柄

↓

每500 ms发起一次16位SPI事务

↓

检查断线位并提取12位温度值

↓

乘以0.25，得到摄氏温度

MAX6675是只读SPI器件：ESP32-S3不需要向它发送寄存器地址或命令，只要在CS有效期间产生16个时钟，MAX6675就会从SO引脚依次输出16位数据。

# 2. MAX6675的SPI信号

| 信号 | 当前GPIO | 方向 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| SCK | GPIO36 | ESP32 → MAX6675 | 主机产生时钟，每个时钟移出一位数据 |
| SO / MISO | GPIO38 | MAX6675 → ESP32 | MAX6675输出温度数据 |
| CS | GPIO35 | ESP32 → MAX6675 | 选择器件并界定一次16位事务 |
| MOSI | 未使用 | — | MAX6675不接收命令，因此不需要 |

一次读取期间，SPI驱动自动拉低CS、产生16个SCK、接收16位，然后拉高CS。CS拉高后MAX6675继续进行下一次温度转换。

# 3. MAX6675.h：公开接口

## 3.1 头文件保护

#ifndef MAX6675_H

#define MAX6675_H

...

#endif

它防止同一个头文件经由不同包含路径被重复展开。第一次包含时定义MAX6675_H；后续包含检测到该宏已经存在，就跳过文件内容。

## 3.2 依赖头文件

#include "esp_err.h"

#include "driver/gpio.h"

esp_err.h提供esp_err_t和ESP_OK等统一错误码；driver/gpio.h提供GPIO_NUM_35等GPIO枚举。头文件中公开内容使用了这些类型或宏，因此必须包含相应声明。

## 3.3 引脚宏

#define MAX6675_MISO_GPIO GPIO_NUM_38

#define MAX6675_CS_GPIO   GPIO_NUM_35

#define MAX6675_SCK_GPIO  GPIO_NUM_36

宏把硬件连接集中在一个位置，避免在驱动实现中散落35、36、38这样的数字。预处理阶段会用右侧内容替换宏名。更换引脚时只需修改这里。

## 3.4 C与C++链接兼容

#ifdef __cplusplus

extern "C" {

#endif

...

#ifdef __cplusplus

}

#endif

驱动由C文件编译，主程序由C++文件编译。C++会对函数名进行名称修饰，extern "C"要求C++按C语言规则寻找这些函数，避免编译成功但链接时找不到max6675_init或max6675_read。

## 3.5 两个公开函数

esp_err_t max6675_init(void);

esp_err_t max6675_read(float *temperature_c);

- max6675_init()：一次性初始化SPI总线和MAX6675设备，成功返回ESP_OK。

- max6675_read()：执行一次读取；返回值报告成功或失败，temperature_c输出温度。

C函数只能直接返回一个值，所以读取函数采用“错误码返回值 + 温度输出参数”的形式。调用者传入变量地址，驱动通过指针把温度写回。

# 4. MAX6675.c：内部状态与依赖

#include "MAX6675.h"

#include "driver/spi_master.h"

#include "esp_log.h"

- MAX6675.h：获得公开声明和引脚配置，也让编译器检查声明与实现是否一致。

- driver/spi_master.h：提供SPI结构体、设备句柄和主机驱动函数。

- esp_log.h：提供ESP_LOGI、ESP_LOGE和esp_err_to_name。

## 4.1 SPI设备句柄

static spi_device_handle_t max6675_handle = NULL;

设备句柄是SPI驱动识别某个外设的凭证。spi_bus_add_device成功后会把有效句柄写入这里；以后读取时，驱动根据该句柄找到对应的SPI Host、CS、模式和时钟。

static使变量只在MAX6675.c内部可见，避免主程序直接操作驱动内部状态；NULL表示程序刚启动时尚未注册设备。该变量具有静态存储期，所以初始化函数结束后仍然存在。

# 5. max6675_init()：初始化过程

该函数应该在程序启动阶段调用一次，并且必须在第一次max6675_read()之前成功完成。

## 5.1 SPI总线配置

spi_bus_config_t bus_config = {

.mosi_io_num = -1,

.miso_io_num = MAX6675_MISO_GPIO,

.sclk_io_num = MAX6675_SCK_GPIO,

.quadwp_io_num = -1,

.quadhd_io_num = -1,

.max_transfer_sz = 2,

};

| 字段 | 当前值 | 为什么这样写 |
| --- | --- | --- |
| mosi_io_num | -1 | MAX6675只输出数据，不接收MOSI；-1表示不使用 |
| miso_io_num | GPIO38 | 连接MAX6675的SO数据输出 |
| sclk_io_num | GPIO36 | 由ESP32-S3产生读取时钟 |
| quadwp/quadhd | -1 | 这是Quad SPI附加数据线，MAX6675不使用 |
| max_transfer_sz | 2字节 | MAX6675每帧固定返回16位，即2字节 |

这是总线级配置。多颗SPI设备可以共享同一组SCK和MISO，但使用不同CS。未显式填写的结构体字段会被初始化为0。

## 5.2 SPI设备配置

spi_device_interface_config_t device_config = {

.mode = 0,

.clock_speed_hz = 1000 * 1000,

.spics_io_num = MAX6675_CS_GPIO,

.queue_size = 1,

};

| 字段 | 当前值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| mode | 0 | CPOL=0、CPHA=0；时钟空闲为低，按Mode 0进行采样 |
| clock_speed_hz | 1 MHz | 入门调试速度，读取16位理论上只需约16 μs |
| spics_io_num | GPIO35 | 驱动在事务开始和结束时自动控制CS |
| queue_size | 1 | 当前同步读取一次只处理一个事务，队列1足够 |

通信速度和温度更新速度不是同一概念。SPI能快速取走16位数据，但MAX6675完成新一次温度转换需要更长时间，所以主循环每500 ms读取一次。

## 5.3 spi_bus_initialize()

esp_err_t err = spi_bus_initialize(

SPI3_HOST,

&bus_config,

SPI_DMA_CH_AUTO

);

| 参数 | 作用 |
| --- | --- |
| SPI3_HOST | 选择ESP32-S3的SPI3通用外设 |
| &bus_config | 传入总线配置结构体的地址 |
| SPI_DMA_CH_AUTO | 让ESP-IDF自动选择DMA通道 |

函数返回esp_err_t。ESP_OK表示成功；其他值可能代表参数、状态或内存错误。失败后不能继续添加设备，因此立即记录错误并return err。

if (err != ESP_OK) {

ESP_LOGE("MAX6675", "SPI总线初始化失败: %s",

esp_err_to_name(err));

return err;

}

esp_err_to_name()把数字错误码转换成可读名称，便于从串口日志定位问题。

## 5.4 spi_bus_add_device()

err = spi_bus_add_device(

SPI3_HOST,

&device_config,

&max6675_handle

);

| 参数 | 作用 |
| --- | --- |
| SPI3_HOST | 指定把设备添加到哪条总线 |
| &device_config | 传入MAX6675自己的模式、时钟和CS配置 |
| &max6675_handle | 输出参数；成功后驱动把设备句柄写入该变量 |

成功后返回ESP_OK；失败时返回具体错误。只有总线初始化和设备注册都成功，max6675_init()才返回ESP_OK。

# 6. max6675_read()：读取和解析

## 6.1 描述一次SPI事务

spi_transaction_t transaction = {

.flags = SPI_TRANS_USE_RXDATA,

.length = 16,

.rxlength = 16,

};

- SPI_TRANS_USE_RXDATA：使用transaction内部的4字节小缓冲区rx_data；MAX6675只需2字节，无须额外分配缓冲区。

- length=16：本次事务产生16个时钟，单位是bit。即使没有MOSI数据，主机仍需产生时钟。

- rxlength=16：接收16 bit。它与max_transfer_sz=2字节表示的是同样的数据量，但单位不同。

## 6.2 执行同步轮询事务

esp_err_t err =

spi_device_polling_transmit(max6675_handle, &transaction);

该函数会阻塞到本次通信完成。驱动根据句柄自动选择配置，并依次拉低CS、产生16个时钟、接收16位、拉高CS。函数返回后，rx_data中的数据才可以解析。传输失败时立即返回错误码。

## 6.3 合并高低字节

uint16_t raw =

((uint16_t)transaction.rx_data[0] << 8) |

transaction.rx_data[1];

rx_data[0]是先收到的高8位，左移8位后放到16位整数的高字节；再通过按位或“|”合入低字节。例：0x0C和0x80组合成0x0C80。显式转换为uint16_t使移位宽度和无符号语义清晰。

## 6.4 数据帧与断线检测

D15 | D14 ........ D3 | D2       | D1 D0

状态 | 12位温度数据     | 断线标志 | 状态位

if (raw & (1U << 2)) {

ESP_LOGE("MAX6675", "热电偶未连接");

return ESP_ERR_INVALID_STATE;

}

1U左移2位得到0x0004，它只选中D2。raw与0x0004按位与的结果非零，说明热电偶输入开路。U表示无符号整数，适合位运算。断线数据不能作为温度使用，因此返回错误。

## 6.5 提取12位温度码

uint16_t code = (raw >> 3) & 0x0FFF;

右移3位去掉D2～D0，把D14～D3移动到最低12位；0x0FFF的低12位全为1，用按位与只保留温度字段。

## 6.6 转换为摄氏温度

*temperature_c = code * 0.25f;

MAX6675每个数字单位代表0.25°C。例如code=100时温度为25.00°C。temperature_c是调用者传入的地址，前面的*表示向这个地址写入结果；0.25f中的f表示float常量。

## 6.7 日志和返回值

ESP_LOGI("MAX6675",

"raw=0x%04X, code=%u, temperature=%.2f C",

raw, code, *temperature_c);

return ESP_OK;

- %04X：按4位十六进制显示原始数据，不足补0。

- %u：显示无符号温度码。

- %.2f：温度保留两位小数。

同时打印raw、code和temperature，可以分别检查SPI接收、位解析和温度换算。只有成功解析后才返回ESP_OK。

# 7. main.cpp：如何使用驱动

## 7.1 入口函数

extern "C" void app_main(void)

ESP-IDF从app_main()启动。文件是C++源码，所以extern "C"确保入口名称符合ESP-IDF预期。

## 7.2 初始化

ESP_ERROR_CHECK(max6675_init());

ESP_ERROR_CHECK检查返回值：成功时继续；失败时打印错误位置并终止当前程序流程。没有SPI设备就无法继续读取，因此初始化失败属于不可继续的严重错误。

## 7.3 读取循环

while (true) {

float temperature;

esp_err_t err = max6675_read(&temperature);

if (err == ESP_OK) {

ESP_LOGI("APP", "温度：%.2f°C", temperature);

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));

}

- float temperature：调用者用于接收温度的变量。

- &temperature：取得变量地址，让驱动能够通过指针写入结果。

- if (err == ESP_OK)：只有读取成功才使用temperature；错误时输出参数不应被认为有效。

- pdMS_TO_TICKS(500)：把500毫秒换算为FreeRTOS Tick。

- vTaskDelay()：让当前任务阻塞等待，期间CPU可以运行其他任务，而不是空转浪费CPU。

# 8. CMakeLists.txt：组件如何参与编译

idf_component_register(

SRCS "MAX6675.c"

INCLUDE_DIRS "."

REQUIRES driver

)

- SRCS：告诉ESP-IDF编译MAX6675.c。

- INCLUDE_DIRS：把当前目录作为公开头文件路径，因此main.cpp可以直接include MAX6675.h。

- REQUIRES driver：声明对ESP-IDF driver组件的公开依赖，从而获得GPIO和SPI驱动头文件及链接依赖。

# 9. 关键函数速查

| 函数 | 调用时机 | 返回值/作用 |
| --- | --- | --- |
| max6675_init() | 启动时一次 | 初始化总线和设备；返回ESP_OK或错误码 |
| max6675_read(&temp) | 需要获取温度时 | 错误码作为返回值；通过指针输出温度 |
| spi_bus_initialize() | 驱动初始化内部 | 创建并配置一条SPI总线 |
| spi_bus_add_device() | 总线初始化后 | 注册具体外设并输出设备句柄 |
| spi_device_polling_transmit() | 每次读取 | 同步完成一次SPI事务 |
| ESP_ERROR_CHECK() | 不可恢复的初始化调用 | 失败时打印错误并终止流程 |
| ESP_LOGI()/ESP_LOGE() | 运行和错误诊断 | 输出带模块标签的日志 |
| vTaskDelay() | 循环末尾 | 按FreeRTOS Tick阻塞任务 |
| pdMS_TO_TICKS() | 调用vTaskDelay前 | 把毫秒转换为Tick |

# 10. 返回值和输出参数

float temperature;

esp_err_t err = max6675_read(&temperature);

if (err == ESP_OK) {

// temperature有效

} else {

// temperature不应使用

}

这种API设计把“通信是否成功”和“测量结果是多少”分开。调用者必须检查错误码。max6675_read(NULL)会造成无效指针访问，因此当前接口要求调用者传入有效的float变量地址。

# 11. 完整运行时序

ESP32-S3启动

→ app_main()

→ max6675_init()

→ spi_bus_initialize()

→ spi_bus_add_device()

→ 保存max6675_handle

→ while循环

→ max6675_read(&temperature)

→ CS拉低

→ 产生16个SCK并接收2字节

→ CS拉高

→ 拼成raw

→ 检查D2断线位

→ 提取D14～D3

→ code × 0.25°C

→ 写入temperature

→ 成功时打印温度

→ 延时500 ms

→ 下一次读取

# 12. 当前代码的使用规则与后续学习

- 先成功调用一次max6675_init()，再调用max6675_read()。

- 每次读取都检查返回值；失败时不要使用输出温度。

- 传给max6675_read()的指针必须指向有效float变量。

- 不要重复初始化同一个SPI Host；多设备应共用总线并分别添加设备。

- 保持合理读取间隔；提高SPI时钟不会提高MAX6675自身的温度转换速度。

- 下一步可用逻辑分析仪同时观察CS、SCK、MISO，把16位波形和日志raw逐位对应。

# 附录：当前完整API调用示例

#include "esp_log.h"

#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/task.h"

#include "MAX6675.h"

extern "C" void app_main(void)

{

ESP_ERROR_CHECK(max6675_init());

while (true) {

float temperature;

esp_err_t err = max6675_read(&temperature);

if (err == ESP_OK) {

ESP_LOGI("APP", "温度：%.2f°C", temperature);

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));

}

}