1. 位权决定高低

在一个 16 位二进制数里,第 i 位的权重是 2^i:

• bit0 权重 2⁰ = 1 → 最低位(LSB)

• bit7 权重 2⁷ = 128

• bit8 权重 2⁸ = 256

• bit15 权重 2¹⁵ = 32768 → 最高位(MSB)

整个数的十进制值 = 每个位上的 0/1 × 各自权重再求和。权重小的就是"低位",权重大的就是"高位",这是数学定义,换任何芯片都一样。

2. 对照代码里拆字节的逻辑

以 '0' 的段码 0x0C3F 为例,它 = 0b00001100 00111111:

高字节 0x0C = bit15~bit8  ← 这段里只有 bit10、bit11 是 1(权重 1024、2048)

低字节 0x3F = bit7~bit0   ← bit0~bit5 是 1(权重 1~32)

writeDisplay() 里的两行就是在做这个划分:

output[1 + i*2] = _display_buffer[i] & 0xFF;        // & 0xFF = 只留低 8 位(bit7~bit0)

output[2 + i*2] = (_display_buffer[i] >> 8) & 0xFF; // >> 8 = 把高 8 位(bit15~bit8)移到低字节位置

3. 但"哪个 bit 点亮哪一段"是硬件约定

上面说的是"哪几位算高、哪几位算低"——这是数学。bit14 是小数点、bit10 是某个字母段,这不是算出来的,是 Adafruit 模块的 PCB 接线 + HT16K33 芯片手册里规定的映射关系。代码里 1U << 14

能点亮小数点,是因为硬件恰好把 bit14 的驱动引脚连到了小数点段。要查具体每段的对应,得看 HT16K33 数据手册的段驱动引脚表和模块原理图。

4. 传输顺序也是约定(小端)

I2C 发 16 位段码时,先发低字节(0x3F)再发高字节(0x0C)——小端序,这是 HT16K33 芯片 RAM 的地址布局规定的:每个显示字占两个连续字节地址,低字节在前。所以代码里 output[1] 放低位、output[2]

放高位,顺序反了显示就会错乱。

一句话总结:位权决定"哪些位是高/低位"(bit15~bit8 高、bit7~bit0 低);位和段的对应关系、字节发送顺序则分别由硬件接线和芯片 RAM 布局约定。