电源变压器：高压交流转低压交流

MB8S：也称为“整流桥”，将交流电转换为直流电

圆柱形电容：一般称为铝电解电容，有极性之分，容值存在很大的款式

贴片电容：很小，电容量一般很小

滤波电容：“整流桥”将交流电转换为脉冲直流电，滤波电容将脉冲直流电转换为平滑直流电。

去耦电容：局部能量供给，为MCU提供瞬时电流，抑制自身噪点。

稳压芯片7805：将DC 7~12V转换为稳定的DC 5V电压，输入和输出的压差越大，芯片发热越严重，输入和输出至少需要2V的压差才能输出稳定的5V。

AMS1117：低压差线性稳压芯片，输入和输出只需要约1.1V~1.3V压差即可正常工作，既可以用5V，也可以用4.3V稳出3.3V电压。

MAX485：详细引脚见数据手册，这个芯片需要占用MCU 4个GPIO，作用相当于一个RS485模块。

MAX6675：详细引脚见数据手册，这个芯片需要占用MCU 3个GPIO，专门用于K型热电偶，使用spi通讯，不占用串口资源。

ULN2001DS：详细引脚见数据手册，这个芯片相当于三路继电器，可分别用三个GPIO控制三路是否通电，可外置一个高电压12V/24V，从而控制输出12V/24V。

SS8050：NPN型三极管，丝印写着“Y1”。

三极管科普：三极管有三个极，分别是基极、集电极、发射极，三极管相当于一个开关的作用，能用低电压或低电流控制大电压或大电流，一般是MCU的GPIO连接基极，来控制集电极和发射极之间是否导通，集电极一般是高电压或高电流的入口，发射极一般是高电压或高电流的出口。

EL817：相当于一个用光控制的三极管，器件中有一个发光二极管和光敏三极管，二极管和三极管在物理层面上完全隔离，通常是MCU控制发光二极管，光敏三极管接受到光后导通集电极和发射极。该器件好处是控制端和输出端完全隔离，减少噪音或电磁的干扰。

DF10S：与MB8S功能相同的“整流桥”，将交流电转换为直流电，但在参数上与MB8S不同，详细见数据手册。

TIL113：工作原理类似于EL817，也是使用光电控制三极管，引脚参考数据手册，适用于用小信号驱动较大电流负载，且对速度要求不高的场合。

TB6568KQ：全桥直流电机驱动芯片，详细引脚见数据手册，根据输入的电压电流将IN1和IN2转换为更高电压电流的OUT1和OUT2，从而达成控制直流电机的作用。

TM1638：三线串行（STB、CLK、DIO）通讯，MCU只需要使用3个GPIO就能控制8个10段的数码管、8个LED、并扫描8*3矩阵按键。

矩阵键盘原理：比如8*3矩阵键盘，芯片会依次很快地往8行发出低电平，芯片会在三列接收信号，这样按照坐标轴就能最多读取8*3，即24个按键的信号。

VK16K33：I2C通讯，支持8个16段数码管、13*3的矩阵按键。

JQX-115F：继电器

GBUXXXX系列：单相桥式整流桥，将交流电转换为直流电

RHRPXXXX系列：超高速整流二极管，将高频交流电转换为脉冲直流电；在主动式PFC电路中，可作为升压二极管。

MSMD300系列：自恢复保险丝，原理在正常工作状态下，电阻极低，当电阻过大时，聚合物会膨胀变大，阻断导通，从而保护电路，冷却后会自动回复

LM7805：将DC 7~35转换为5V