HS1602A LCD 初始化、通信与字模实现说明

timerJollibee 项目技术说明

基于当前项目源代码及本次 LCD 相关讨论整理

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标组件 | HS1602A 16×2 字符型 LCD |
| 主控 | ESP32（ESP-IDF GPIO 驱动） |
| 通信方式 | 8 位并行 GPIO，只写模式 |
| 文档范围 | 初始化、通信时序、显示写入、内置字模与自定义字符 |

# 1. 核心结论

项目中的 HS1602A 并不是通过 I²C、SPI 或 UART 通信，而是由 ESP32 使用 8 根数据线和 3 根控制线直接进行 8 位并行通信。背光另由一个 GPIO 独立控制。

• D0～D7：一次并行传送完整的 8 位命令或字符编码。

• RS：选择命令寄存器或数据寄存器。

• RW：代码始终输出低电平，因此驱动只写不读。

• Enable：产生锁存脉冲，通知 LCD 接收当前总线数据。

• 字模不在 ESP-IDF API 或项目代码中，而在 LCD 控制器内部的 CGROM 中。

# 2. 软件结构与调用入口

LCD 驱动位于 components/hs1602a，公开接口定义在 components/hs1602a/include/hs1602a.h，实现位于 components/hs1602a/hs1602a.c。主程序在 main/main.c 中创建 LCD 对象并提供引脚配置。

static hs1602a_t s_lcd;

ESP_ERROR_CHECK(board_io_init());
ESP_ERROR_CHECK(hs1602a_init(&s_lcd, &LCD_CONFIG));
ESP_ERROR_CHECK(hs1602a_set_backlight(
    &s_lcd, app.config.lcd_backlight_on));

启动时先初始化板级 GPIO 与共享 I²C，再初始化 LCD，最后按 NVS 中加载的应用配置设置背光。ESP_ERROR_CHECK 会在任一初始化调用返回错误时报告并终止正常启动流程。

# 3. LCD 引脚分配

| LCD 信号 | ESP32 GPIO | 用途 |
| --- | --- | --- |
| RS | GPIO4 | 0=命令，1=字符数据 |
| RW | GPIO5 | 0=写，1=读；本项目固定写 |
| E / Enable | GPIO6 | 产生数据锁存脉冲 |
| D0 | GPIO7 | 数据位 0 |
| D1 | GPIO15 | 数据位 1 |
| D2 | GPIO16 | 数据位 2 |
| D3 | GPIO17 | 数据位 3 |
| D4 | GPIO18 | 数据位 4 |
| D5 | GPIO8 | 数据位 5 |
| D6 | GPIO9 | 数据位 6 |
| D7 | GPIO10 | 数据位 7 |
| Backlight | GPIO11 | 背光开关，高电平开启 |

配置结构中的 data[0]～data[7] 分别对应 LCD 的 D0～D7。驱动先检查这些 GPIO 是否都是有效输出引脚，再通过 gpio_config() 一次性配置为输出，关闭内部上拉、下拉和中断。

# 4. 一个字节如何送到 LCD

所有命令与字符最终都进入 hs1602a_write_byte(lcd, is_data, value)。其工作顺序如下。

## 4.1 设置 RS

is_data 为 false 时 RS=0，当前 value 被解释为控制命令；is_data 为 true 时 RS=1，value 被解释为需要写入显示存储器的字符编码。

## 4.2 设置 RW

驱动把 RW 固定设置为 0，仅执行 ESP32 到 LCD 的写操作。程序没有读取 Busy Flag，也不会读回 LCD 的 DDRAM 或状态寄存器。

## 4.3 设置 D0～D7

for (size_t i = 0; i < 8; ++i) {
    gpio_set_level(lcd->config.data[i],
                   (value >> i) & 0x01U);
}

循环取出 value 的第 0～7 位，并分别输出到 data[0]～data[7]。例如发送 0x38（二进制 00111000）时，D3、D4、D5 为高，其余数据线为低。

## 4.4 产生 Enable 脉冲

RS/RW/D0~D7：先保持稳定
Enable：低 → 高（保持 1 μs）→ 低
随后固定等待 50 μs

LCD 在 Enable 脉冲期间读取控制线和数据总线，并在脉冲结束时锁存当前字节。普通字节传输后固定等待 50 μs。由于程序不读取 Busy Flag，这个固定延时就是同步机制。

# 5. 上电初始化的完整过程

hs1602a_init() 首先保存引脚配置并设置 initialized 标志，然后执行以下步骤。

| 顺序 | 动作/命令 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RS=0、RW=0、E=0、D0～D7=0 | 建立安全的初始总线状态 |
| 2 | Backlight=1 | 初始化阶段先打开背光 |
| 3 | 等待 50 ms | 等待电源与 LCD 控制器稳定 |
| 4 | 0x30 | 第一次强制进入 8 位接口状态 |
| 5 | 额外等待 4.5 ms | 满足首次功能设置的上电时序 |
| 6 | 0x30 | 第二次确认 8 位接口状态 |
| 7 | 额外等待 150 μs | 满足后续功能设置时序 |
| 8 | 0x30 | 第三次确认 8 位接口状态 |
| 9 | 0x38 | 8 位总线、2 行、5×8 点阵 |
| 10 | 0x08 | 显示关闭、光标关闭、闪烁关闭 |
| 11 | 0x01 | 清屏，并额外等待 2 ms |
| 12 | 0x06 | 写入后地址加一，画面不整体移动 |
| 13 | 0x0C | 打开显示，关闭光标和闪烁 |

三次 0x30 用于在上电状态不确定时把控制器带入确定的 8 位模式。0x38 才是最终的功能设置。初始化期间先关闭显示、清屏和设定写入方向，最后再通过 0x0C 正式打开显示。

# 6. 光标定位与两行地址

驱动将两行 DDRAM 起始偏移定义为 0x00 和 0x40。设置光标时发送命令 0x80 | (行偏移 + 列号)。

| 显示位置 | DDRAM 偏移 | 实际命令 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 行第 1 列 | 0x00 | 0x80 |
| 第 1 行第 2 列 | 0x01 | 0x81 |
| 第 2 行第 1 列 | 0x40 | 0xC0 |
| 第 2 行第 2 列 | 0x41 | 0xC1 |

hs1602a_write_line() 先把光标移到指定行的第 1 列，再固定写入 16 个字符。如果传入字符串不足 16 字符，剩余位置补空格，从而覆盖上一帧残留内容。

# 7. 为什么代码里没有字模

字模不是由 ESP-IDF API 提供的。ESP-IDF 的 gpio_config() 和 gpio_set_level() 只负责 GPIO 配置与电平控制，不理解字符，也不会生成点阵。

HS1602A 所使用的字符 LCD 控制器内部具有字符发生 ROM（CGROM）。程序发送字符编码后，控制器以该编码为索引，从 CGROM 取出对应的 5×8 点阵，再驱动液晶像素。

字符串 "ABC"
    ↓ 编码字节
0x41、0x42、0x43
    ↓ LCD 内部 CGROM 查表
显示 A、B、C

项目中的 hs1602a_write_string() 只是逐字节调用 hs1602a_write_byte(lcd, true, character)。因此英文字母、数字和常见符号的外形都来自 LCD 内部，而不是项目中的软件字库。

LCD 的扩展字符集合可能随控制器和 CGROM 版本不同而不同。常见 ASCII 英文字母、数字和基础符号通常可直接使用，但特殊字符应以实际模块数据手册和实机显示为准。普通 16×2 字符 LCD 也不适合直接显示完整汉字。

# 8. 自定义字符 CGRAM

这类控制器通常还提供少量字符发生 RAM（CGRAM），用于保存用户自定义的 5×8 点阵。典型用法是定义约 8 个自定义字符，然后用字符编号 0～7 显示。

实现自定义字符通常需要：

• 发送设置 CGRAM 地址的命令；

• 连续写入字符每一行的点阵数据；

• 重新设置 DDRAM 光标位置；

• 发送自定义字符编号进行显示。

当前项目没有设置 CGRAM 地址或写入自定义点阵的代码，所以只使用内置 CGROM 字模。如果后续需要图标、温度符号或特殊标记，需要为 hs1602a 驱动新增自定义字符接口。

# 9. LCD 与项目 I²C 的区别

board_io_init() 会初始化 I²C0：SCL 使用 GPIO14，SDA 使用 GPIO21，频率为 100 kHz。但这条总线服务于 PCF8574 按键扩展器和 MCP4017 数字电位器，并不用于 HS1602A。

| 对象 | 通信方式 | 主要引脚/地址 |
| --- | --- | --- |
| HS1602A LCD | 8 位并行 GPIO | RS/RW/E、D0～D7 |
| LCD 背光 | 独立 GPIO | GPIO11 |
| PCF8574 按键扩展器 | I²C | 0x20、0x21 |
| MCP4017 数字电位器 | I²C | 0x2F |

# 10. 实现特点总结

• 优点：实现直接、通信过程清晰，不依赖 LCD I²C 转接板。

• 代价：LCD 占用 12 个 GPIO，包括 8 根数据线、3 根控制线和背光线。

• 当前 RW 虽然连接到 GPIO5，但代码始终写 0，没有使用读取能力。

• 不读取 Busy Flag，普通操作等待 50 μs，清屏额外等待 2 ms。

• 整行写入始终补足 16 字符，可可靠覆盖旧内容。

• 字符形状来自 LCD 内部 CGROM；当前驱动未实现 CGRAM 自定义字符。

# 11. 相关源文件

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| main/main.c | LCD 对象、GPIO 映射、初始化调用和显示刷新 |
| components/hs1602a/include/hs1602a.h | 配置结构和公开 API |
| components/hs1602a/hs1602a.c | GPIO 并行通信、初始化命令、光标与文本写入 |
| components/board_io/board_io.c | 板级 GPIO、I²C、背光初始状态和其他外设 |

文档结论：本项目由 ESP32 直接通过 8 位 GPIO 并行总线初始化和驱动 HS1602A。软件发送的是命令字节或字符编码；字符的实际 5×8 点阵由 LCD 控制器内部 CGROM 提供。